השוואה הנדסית עבור תקשורת ISM ◄-► FCC במערכת בקרת ירי

| קריטריון הנדסי | תקשורת UART (הצעת איש החומרה) | תקשורת CAN Bus (ארכיטקטורת בטיחות) | המשמעות המבצעית למערכת ירי |
| --- | --- | --- | --- |
| חסינות לרעשים (EMI) | נמוכה מאוד. אותות קצה-בודד (Single-ended). רגיש לרעשי מנועי הגימבל וזעזועי ירי. | גבוהה ביותר. אות דיפרנציאלי חסין (שני חוטים שזורים). מנטרל רעשים סביבתיים באופן מלא. | מניעת שגיאות בשטח: קריטי למניעת עיוות נתונים (Bit Flips) בזמן הפעלת מנועים או ירי. |
| גילוי ושחזור שגיאות | אין בחומרה. דורש פיתוח מנגנוני תוכנה (CRC, Checksum) המעמיסים על המעבד ומאטים את התגובה. | מובנה מלא בחומרה. מנגנוני CRC15, השלמת ביטים (Bit Stuffing) ואימות אוטומטיים בשבב. | זמן תגובה דטרמיניסטי: הודעה משובשת נפסלת ומסולקת מהקו בתוך מיקרו-שניות ללא מעורבות תוכנה. |
| תיעדוף הודעות (Priority) | אין. התקשורת טורית כרונולוגית (First In, First Out). הודעות בטיחות נאלצות לחכות בתור. | מובנה בחומרה. מנגנון בוררות (Arbitration) לפי ה-ID של ההודעה. | קריטי לבטיחות: הודעת חירום או נפילת "Heartbeat" עוקפת חומרתית כל מידע אחר על הקו באופן מיידי. |
| מורכבות מימוש פיתוח | פשוטה מאוד. קל לחיבור וניפוי שגיאות (Debugging) ראשוני על השולחן במעבדה. | בינונית. דורש הגדרת קובץ רשת (DBC) וסנכרון תדרים קפדני בין הרכיבים. | קיצור זמני מעבדה בשלב א'. |