מסמך המלצה טכנולוגית: בחירת רכיב ה-ISM עבור מערכת בקרת ירי

מערכת בקרת ירי (Fire Control System) היא מערכת קריטית-בטיחות מסוג Life-Critical / Mission-Critical, שבה פקודת ירי שגויה או עיכוב בזיהוי תקלה עלולים להוביל לאסון.

במערכת כזו, חובה להפריד לחלוטין בין מחשב ה-AI והראייה הממוחשבת (ה-NVIDIA Jetson) לבין רכיב ניטור הבטיחות העצמאי (ISM).

להלן מסמך נימוקים והמלצה ארכיטקטונית :

ארכיטקטורת בטיחות מופרדת (NVIDIA Jetson + ARM STM32H7)

1. תקציר(The Core Strategy)

במערכת בקרת ירי, מודול ה-NVIDIA Jetson מופקד על משימות כבדות של עיבוד תמונה, זיהוי מטרות (AI) וחישובי בליסטיקה מורכבים. בשל מורכבות מערכת ההפעלה שלו (Linux), חל איסור בטיחותי חמור להפקיד בידיו את אישור הירי הסופי או את ניטור המערכת (ISM).
הפתרון התקני והבטוח ביותר הוא שימוש במיקרו-בקר חיצוני, מבודד לחלוטין, המבוסס על ARM STM32H7, אשר ישמש כ"שומר הסף" (Independent Safety Monitor) של המערכת בארכיטקטורת חומרה נפרדת.

2. נימוקים מרכזיים לבחירת ARM STM32H7 כרכיב ה-ISM

💰 אופטימיזציה כלכלית דרסטית (Cost Efficiency)

- עלות חומרה אפסית: בעוד שפתרונות בטיחות משולבים של NVIDIA (כמו סדרת ה-IGX התעשייתית) עולים אלפי דולרים ליחידה, שבב ARM STM32H7 עולה דולרים בודדים (כ-$5 עד $15 בהתאם לנפח הזיכרון והמארז).

- הוזלת לוחות הפיתוח (R&D): לוחות פיתוח רשמיים של STMicroelectronics (סדרת Nucleo) לעבודה ראשונית עולים כ-35$ בלבד, מה שמוריד את עלויות הסימולציה והאב טיפוס למינימום.

- קיצור זמן הפיתוח (Time to Market): בשל היותו השבב הנפוץ בעולם, כלי הפיתוח (STM32CubeIDE) הם חינמיים, יציבים, וישנו שפע של קוד מקור מוכן (Open Source).

🛡️ בידוד חומרתי מוחלט (Hardware Fault Isolation)

- הפרדת רשויות: המיקרו-בקר יושב פיזית על רכיב סיליקון נפרד מה-Jetson. אם ה-Jetson חווה נפילת מתח, קפיאת קוד (Kernel Panic), או התחממות יתר בשל עיבוד ה-AI, שבב ה-ARM ממשיך לתפקד בצורה עצמאית ומנותקת לחלוטין ויכול להשבית את מערכת הירי בבטחה.

⏱️ דטרמיניזם וזמן תגובה מיידי (Real-Time Determinism)

- מערכת בקרת ירי דורשת תגובה בתוך מיקרו-שניות מרגע זיהוי חריגה (למשל: לחיצה על הדק החירום או חריגה של הקנה מהזווית המותרת).

- ה-STM32H7 פועל בקוד "Bare-Metal" או על מערכת הפעלה בזמן אמת (RTOS) פשוטה, ללא השהיות של מערכת הפעלה מורכבת, מה שמבטיח זמן תגובה קבוע, ידוע מראש ואמין ב-100%.

🔒 מנגנוני בטיחות חומרתיים מובנים (Functional Safety)

למרות מחירו הזול, השבב כולל ארכיטקטורת הגנה קריטית:

- זיכרון מוגן (ECC Memory): מזהה ומקשר שגיאות ביטים (Bit Flips) הנגרמות מרעש אלקטרומגנטי או תנאי שטח, ובכך מונע ריצה של קוד פגום.

- מנגנון Watchdog כפול: שעוני עזר עצמאיים המאפסים את המערכת או חותכים את הירי באופן אוטומטי אם חלה תקיעה בתוכנה.

3. חלוקת תפקידים בפועל (System Architecture)

- NVIDIA Jetson המוח): מזהה מטרות, עוקב אחריהן, מחשב זוויות וממליץ על נקודת ירי.(

- ARM STM32H7המשגיח –( ISM):

  - מאזין ל"אות חיים" (Heartbeat) קבוע מה-Jetson. אם ה-Jetson קופא ליותר מ-5 מילי-שניות, ה-ISM נועל את הדק הנשק.

  - מנטר באופן עצמאי וחומרתי את חיישני הקצה (מפסקי גבול של הקנה, לחצני חירום, מדי תאוצה).

  - הסמכות ירי סופית: פקודת ה"אש" הפיזית עוברת דרך ממסר (Relay) הנשלט אך ורק על ידי רגלי ה-GPIO של ה-ARM, לאחר שזה וידא שכל מדדי הבטיחות תקינים.

4. המלצה להמשך (Next Steps)

לאור העלות האפסית והבטיחות הארכיטקטונית, כנראה צריך היא לרכוש לוח פיתוח מסוג NUCLEO-H743ZI2  לצורך הוכחת היתכנות (POC) של מנגנון ה-Watchdog ותקשורת ה-CAN-Bus מול ה-Jetson, לפני מעבר לתכנון המעגל המודפס (PCB) הסופי של המערכת.

בחירת פרוטוקול התקשורת בין ה-Jetson Orin לבין רכיב ה-ARM

במערכת בקרת ירי, בחירת פרוטוקול התקשורת בין ה-Jetson Orin לבין רכיב ה-ARM (ה-ISM) היא קריטית. התקשורת חייבת להיות חסינה לרעשים אלקטרומגנטיים (EMI) (במיוחד בסביבת ירי והפעלה של מנועים), בעלת השהיה (Latency) נמוכה מאוד, וכוללת מנגנוני גילוי שגיאות.

הארכיטקטורה המומלצת מבוססת על שילוב של שני ערוצים מקבילים (יתירות): ערוץ נתונים ראשי חסין, וערוץ חומרה ישיר.

להלן פירוט אפשרויות התקשורת המעשיות והמומלצות:

1. הערוץ הראשי: CAN Bus (הבחירה המומלצת ביותר

פרוטוקול CAN Bus הוא הסטנדרט העולמי במערכות רכב, צבא ותעשייה קריטיות-בטיחות.

- איך זה עובד: ל-Nvidia Jetson Orin (בדגמי Nano, NX ו-AGX) יש בקר CAN מובנה (חומרה). גם ל-STM32H7 יש בקר FDCAN מובנה עוצמתי. כל מה שנדרש הוא להוסיף רכיב פיזי קטן וזול שנקרא Transceiver (כמו מחבר ה-TJ1051) ביניהם.

- למה זה מושלם ל-ISM:

  - חסינות רעשים פנומנלית: משתמש בשידור דיפרנציאלי (שני חוטים שזורים), מה שמונע מרעשי ירי, מנועים או פיצוצים לשבש את המידע.

  - מנגנון גילוי ושחזור שגיאות מובנה בחומרה (CRC): אם ביט אחד משתבש בדרך, החומרה פוסלת את ההודעה מיד ומבקשת שידור חוזר, ללא מעורבות של המעבד.

  - תיעדוף הודעות (Priority): פקודות בטיחות (כמו "עצור ירי") יקבלו עדיפות עליונה ברוחב הפס ויעקפו מידע פחות דחוף (כמו נתוני טלמטריה).

2. (הערוץ המשני: UART / Serial (לנתחים פשוטים או גיבוי

- איך זה עובד: חיבור טורי פשוט וישיר בין רגלי ה-TX/RX של ה-Jetson לאלו של ה-ARM.

- יתרון: קל מאוד למימוש ואינו דורש רכיבים חיצוניים בכלל.

- חיסרון במערכת ירי: רגיש מאוד לרעשים אלקטרומגנטיים על פני מרחקים (מעל סנטימטרים בודדים).

- המלצה למערכת שלך: להשתמש בזה רק עבור ערוץ גיבוי משני (Redundancy) או לצורך הדפסת נתוני דיבאג (Debugging) בזמן הפיתוח.

3. ערוץ ה"קו החם" הישיר: Hardware GPIO Lines (חובה לבטיחות)

בנוסף לפרוטוקול התקשורת (CAN), חובה לחבר קווים דיגיטליים ישירים (GPIO ל-GPIO) בין ה-Jetson ל-ARM למטרות הבאות:

- אות חיים חומרתי (Hardware Watchdog / Heartbeat): ה-Jetson מוגדר לשנות את המצב של רגל GPIO מסוימת מ-'0' ל-'1' ובחזרה בתדר קבוע (למשל כל 2 מילי-שניות). ה-ARM מודד את הרגל הזו בחומרה (באמצעות Timer Input Capture). אם הרגל מפסיקה להחליף מצב (ה-Jetson קפא), ה-ARM חותך את הירי בתוך פחות ממילי-שנייה, ללא תלות בפרוטוקול תקשורת מורכב שעשוי להיתקע גם הוא.

- הדק אלקטרוני מוגן: פקודת הירי הדיגיטלית מה-Jetson מגיעה כרגל GPIO ישירה ל-ARM. ה-ARM בודק את שאר החיישנים, ורק אם הכל תקין, הוא מעביר את הפקודה הלאה לחומרת הירי.

סיכום ארכיטקטורת החיווט:

| סוג החיבור | ייעוד פונקציונלי | יתרון למערכת בקרת ירי |
| --- | --- | --- |
| CAN Bus (2 חוטים) | העברת פקודות מורכבות, זוויות, מרחקים וסטטוס מערכת מלא. | חסינות רעשים צבאית/תעשייתית, גילוי שגיאות אוטומטי בחומרה. |
| Discrete GPIO 1 (חוט בודד) | אות חיים חומרתי (Heartbeat) מה-Jetson ל-ARM. | זיהוי מיידי (Sub-millisecond) של קפיאת מעבד ה-AI. |
| Discrete GPIO 2 (חוט בודד) | קו אישור/הדק פיזי מה-ARM למערכת הירי. | שליטה מוחלטת של ה-ISM על הפעלת האש, במנותק מהתוכנה של ה-Jetson. |