פיתוח תוכנה למערכת קריטית - בקרת ירי בארכיטקטורה מבוזרת (AI + Real-Time + UI) דורש מתודולוגיה קשוחה של הפרדת תלויות.

להלן סדר המשימות, מחולק לשני שלבים מרכזיים:

משימות הנדרשות בהיבט בנית התוכנה עד לתוצר סופי דגם 1.

🛑 שלב א': פיתוח ללא חומרה ( 3חודשים)

האסטרטגיה: שימוש במחשב הפיתוח (הלפטופ שאיפיינו) כדי לסמלץ (Simulate) את כל הרכיבים. בשלב זה, ה-FCC, ה-ISM וה-Panel ירוצו כולם כתוכנות נפרדות על הלפטופ וידברו ביניהן באופן וירטואלי.

.1הגדרת ארכיטקטורת התקשורת ה-API והפרוטוקול

מגדירים את ה"חוזה" בין הרכיבים:

- הגדרת הודעות ה-CAN: בניית קובץ הודעות CAN) שמגדיר בדיוק מה המבנה של כל הודעה (למשל: הודעת זוויות, הודעת סטטוס ירי, והודעת ה-Heartbeat של הבטיחות.

- הגדרת פרוטוקול ה-Panel: הגדרת התקשורת בין מסך השליטה ל-FCC (למשל באמצעות תשתית תוכנתית כמו MQTT, מנגנון טורי או שקעים רשתיים - WebSockets).

2.פיתוח ה FCC  המוח ב-Jetson - סימולציה על הלפטופ.

במקום להריץ על ה-Jetson, מפתחת את ליבת ה-FCC ישירות על הלפטופ (בתוך סביבת לינוקס/WSL:)

- מודול הראייה הממוחשבת ו-AI: כתיבת הקוד שמקבל וידאו (בשלב זה מקובץ וידאו מוקלט של מטרות, ולא ממצלמה חיה) ומריץ את מודל זיהוי המטרות (למשל  YOLO).)
You Only Look Once -YOLO -אתה מסתכל רק פעם אחת אלגוריתם בתחום הראייה הממוחשבת.

- אלגוריתם הבליסטיקה: פיתוח מתמטי של חישוב ההיסטים והתיקונים לקנה.

- בניית סימולטור חיישנים מדומה (Mocking): כתיבת קוד קטן שמזרים ל-FCC נתוני חיישנים מדומים (כמו זוויות קנה מדומות) כדי לבדוק שהאלגוריתם עובד.

.3 פיתוח ה-ISM המשגיח ב-ARM - סימולציה על הלפטופ

את קוד ה-ARM מפתחים בשלב זה כתוכנת C/C++ רגילה על המחשב .

לוגיקת הבטיחות (Safety State Machine): כתיבת המנגנון שמחליט מתי המצב הוא SAFE (בטוח) ומתי ARMED מוכן לירי.

- טיימר אות החיים (Heartbeat Watchdog): כתיבת המנגנון שמודד את הזמן שעבר מאז הודעת ה-Heartbeat האחרונה שנתקבלה מה-FCC הווירטואלי.

- מנוע חוקי בטיחות: קוד הבודק חריגות תיאורטיות ,למשל: "אם פקודת ירי=1 וגם זווית חריגה=1 -> הדק חסום".

- זיהוי כל הכשלים האפשריים במערכת (על פי מסמכי האיפיון)

4. פיתוח ה-Panel ממשק השליטה – ישל"ט

פיתוח מודול   API  כתיבת קוד-למשל ב-C# או C++ שמאזין לכניסת ה-USB של הג'ויסטיק, מפענח את צירי ה-X וה-Y שלו, ואת הלחיצות על הכפתורים 
(למשל: כפתור עליון ל"נעילת מטרה").

- בניית ה-UI/UX: עיצוב ופיתוח המסכים באמצעות טכנולוגיות Web

- ממשק שליטה וארגז כלים: בניית כפתורי דריכה, מחווני זוויות, ותצוגת וידאו חיה (כוונת).

- חיבור ה-UI ל-FCC הווירטואלי: וידוא שלחיצה על כפתור במסך מפעילה פונקציה ב-FCC שמדמה תהליך ירי.

.5 בדיקות שולחן וירטואליות (Software-in-the-Loop - SIL)

הרצת שלושת הרכיבים במקביל על הלפטופ שלך, כאשר הם מתקשרים דרך פרוטוקול רשת מקומי (localhost). את בודקת תרחישים (Scenarios):

- תרחיש 1: מה קורה למערכת כשה-FCC הווירטואלי "נרצח" (קריסה מדומה)? האם ה-ISM הווירטואלי מזהה זאת מיד ונועל את הירי?

6.חלוקת תפקידים ארכיטקטונית (איזה מחשב שולט על מה?)

- CAMERA (מצלמה):

  - משויכת ל: NVIDIA Jetson (ה-FCC).

  - הווידאו החי זורם ישירות ל-Jetson לצורך הרצת מודל ה-YOLO (זיהוי המטרות) והזרמת התמונה למסך השליטה (ה-Panel).

- AZ/EL MOTORS + Elevation Motor (מנועי צידוד והגבהה):

  - משויכים ל: פיקוד מה-Jetson, אך תחת השגחה קשיחה של ה-ARM (ה-ISM).

  - ה-Jetson מבין לאן צריך לזוז ומחשב את פקודת התנועה. עם זאת, קווי הזרם או הבקרים (Drivers) של המנועים הללו יעברו דרך ממסרי בטיחות שנשלטים על ידי ה-ARM. אם ה-ARM מזהה שהמערכת חרגה מזוויות מותרות (למשל, ירי לכיוון כוחותינו), הוא מנתק את המנועים מיידית.

- Gimbal IMU + Pointing Sensors (חיישני אינרציה וכיוון):

  - משויכים ל: שני המעבדים במקביל (קריאה כפולה / יתירות).

  - חיישנים אלו מודדים את הזוויות הפיזיות של הקנה/מצלמה בזמן אמת. ה-Jetson צריך אותם כדי לדעת כמה לתקן את הכוונת, וה-ARM (ה-ISM) חייב לקרוא אותם עצמאית כדי לוודא שאין חריגה מגבולות הגזרה הבטיחותיים הבטוחים לירי.

7. סדר משימות התוכנה בהקשר של הגימבל והמנועים

🛑 שלב א': ללא החומרה (על הלפטופ)

מכיוון שאין עדיין את המנועים הפיזיים ואת חיישן ה-IMU חיישן שמודד את התנועה, המהירות והזווית של המערכת במרחב, 
צריך לבנות  מודל מתמטי מדומה (Simulator/Mock):

- בניית סימולטור מנועים (Software Loop): כתיבת קוד שמדמה את המנוע. לדוגמה: אם ה-FCC שולח פקודה "זוז 5 מעלות ימינה בקצב של 1 מעלה לשנייה", הסימולטור בלפטופ יעדכן מדי שנייה משתנה פנימי שנקרא Current_Azimuth ויוסיף לו 1, עד שיגיע ליעד.

- הזרמת נתוני חיישנים מדומים ל-ISM: ה-FCC המדומה ישלח ל-ISM המדומה את הנתונים של ה-IMU הווירטואלי (הזוויות הנוכחיות של הגימבל). צריך לבדוק  שקוד ה-ISM יודע לזהות מתי הזווית המדומה חורגת מהאיזור המותר ומפעיל התרעת בטיחות בתוכנה.

🔌 שלב ב': מעבר לחומרה ואינטגרציה (חודשים 4+)

האסטרטגיה: חלקי החומרה הגיעו (או לפחות לוחות הפיתוח שלהם). מעבירים את התוכנה הבדוקה משלב א' אל השבבים האמיתיים אחד-אחד תהליך (Bring-up).

1. הבאת חומרה ראשונית (Hardware Bring-up)

- התקנת ה-Jetson: צריבת מערכת ההפעלה הרשמית (NVIDIA JetPack) על ה-Jetson Orin, והעברת קוד ה-FCC שפיתחת בלפטופ אל ה-Jetson. וידוא שמודל ה-AI רץ על ה-GPU האמיתי ומנצל את כרטיס המסך של ה-Jetson בהצלחה.

- התקנת ה-ARM: העברת קוד ה-ISM אל לוח הפיתוח (STM32H7) 
באמצעות המדבג (ST-LINK). התאמת הקוד לעבודה מול רכיבי החומרה האמיתיים:
 שעוני Watchdog פנימיים, זיכרון.

.2הקמת ערוצי התקשורת הפיזיים (The I/O Link)

- אינטגרציית CAN Bus: חיבור פיזי של שני חוטים בין ה-Jetson ל-ARM. בדיקה באמצעות כרטיס USB-to-CAN שההודעות עוברות מצד לצד בצורה תקינה, ללא איבודי מידע ובקצב הנדרש.

- חיבור ה-Heartbeat הפיזי: הגדרת רגל GPIO ב-Jetson שמוציאה תדר, וחיבורה לרגל טיימר ב-ARM. וידוא שה-ARM קורא את התדר הפיזי במדויק.

.3חיבור חיישנים ואקטואטורים (מערכת הירי הפיזית)

- חיבור המצלמה החיה: חיבור המצלמה (MICRO300) ל-Jetson FCC  ובדיקה שאלגוריתם ה-AI מזהה מטרות "בעולם האמיתי" ולא רק מקובץ וידאו.

- חיבור מפסקי הבטיחות: חיבור לחצני החירום ומפסקי הגבול (Limit Switches) הפיזיים לרגלי ה-ARM. וידוא שה-ARM מזהה לחיצה פיזית ומשנה את מצב הבטיחות שלו.

חיבור ה-Panel: התקנת ה-Panel על מסך המגע הייעודי שלו וחיבורו ברשת ל-Jetson.

שלב ב': עם החומרה (כשמגיעים המנועים והגימבל האמיתיים)

זהו השלב שבו מהנדס החומרה הופך לקריטי, ומחברים  את הקוד לרכיבים הפיזיים:

- קריאת ה-IMU (פרוטוקול SPI/I2C): צריך לכתוב ב-ARM קוד שקורא את החיישן הפיזי שנמצא על הגימבל. החיישן יגיד בדיוק של שברירי מעלות את מצב המערכת, גם כשהרכב או הפלטפורמה זזים ומטלטלים בשטח (ייצוב הגימבל).

- בקרת מנועים (PID Control): כתיבת אלגוריתם בקרת חוג-סגור (לרוב ב-ARM או בבקר מנוע ייעודי). הקוד קורא את המיקום הנוכחי מהחיישן, רואה מה המיקום שה-Jetson ביקש, ומזרים מתח מדויק למנועים כדי שיזוזו בצורה חלקה ומהירה ללא "אובר-שוט" (רעידות מעבר למטרה).

- מפסקי גבול פיזיים (Pointing / Limit Sensors): חיווט מפסקי קצה מכניים או אופטיים ל-ARM. אם הגימבל מגיע לקצה טווח התנועה המכני שלו, המפסק נלחץ פיזית וה-ARM עוצר את המנוע בתוך מיקרו-שניות כדי למנוע נזק לחומרה.

.4בדיקות אינטגרציה מעבדתית (Hardware-in-the-Loop - HIL)

המערכת כולה מחוברת על שולחן המעבדה (ללא נשק חם כמובן, אלא עם נורת לד או רכיב סימולציה שמייצג את הנוקר/הדק):

- בדיקת תרחישי קיצון פיזיים: ניתוק כבל התקשורת תוך כדי פקודת ירי ובדיקה שהמערכת נעצרת בבטחה.

- מדידת זמני תגובה (Latency): וידוא שמרגע שלחצן החירום נלחץ, ה-ARM מוריד את קו ה-GPIO של ההדק בתוך חלקיקי מילי-שנייה.

.5 דגם 1 סופי (Final Prototype Validation)

- סגירת כל הרכיבים בתוך מארז ראשוני (זיווד ע"י איש חומרה).

- הרצת בדיקות קבלה (ATP - Acceptance Test Procedure) מלאות: 
תפעול מלא של המערכת מקצה לקצה – החל מזיהוי מטרה במסך ה-Panel, דרך חישוב ה-FCC, ועד קבלת אישור חומרתי מה-ISM ומתן פקודת אש אלקטרומכנית.