# RDS — חלוקת תפקידים  FCC ו ISM

**מערכת נשק מרוחקת על רחפן — אלפו סיסטמס אינטרנשיונל**

**מסמך לאישור מנהל**

**תאריך:** יוני 2026

**סטטוס:** ממתין לאישור

---

## מטרת המסמך

מסמך זה מגדיר את חלוקת התפקידים **הרצויה בפועל** בין רכיבי התוכנה של המערכת.

המסמך מיועד לקבלת אישור מנהל לפני המשך פיתוח.

---

## תרשים כללי

```

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  תחנת שליטה קרקעית (GCS)              פלטפורמה (על הרחפן)       │

│                                                                 │

│  ┌──────────────┐    RF מוצפן    ┌──────────┐  CAN  ┌────────┐  │

│  │  פאנל מפעיל  │ ◄────────────► │   FCC     │    ◄───►   ISM│  │       (נמוך)        HTTP/UDP      גבוה   │          │בינוני │        │  │

│  └──────────────┘                └────┬─────┘       └───┬────┘  │

│                                       │                 │       │

│                                  ┌────▼─────┐      ┌───▼────┐   │

│                                  │ Micro300 │      │מנועים  │   │

│                                  │ H.265/   │      │+ חומרת │   │

│                                  │ MavLink  │      │ ירי    │   │

│                                  └──────────┘      └────────┘   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 1. ISM — מוניטור בטיחות עצמאי

**חומרה:** STM32H7 (מיקרו-בקר ייעודי)

**תקינה:** High Integrity — MIL-STD-882E

**עיקרון:** ISM הוא **מחסום הבטיחות האחרון** — פועל באופן עצמאי לחלוטין

### תפקידים

| # | תפקיד | פירוט |

|---|-------|-------|

| 1 | **SAFE בעלייה לחשמל** | קו disable-torque מופעל ב-T+5ms מרגע הפעלת החשמל |

| 2 | **ניטור heartbeat** | אם FCC לא שולח heartbeat תוך 500ms → FAULT |

| 3 | **ניהול state machine** | SAFE / STANDBY / ARMED / FIRING / FAULT |

| 4 | **אישור STANDBY** | מקבל רק ממצב SAFE |

| 5 | **אישור ARM** | מקבל רק ממצב STANDBY |

| 6 | **הפעלת torque** | מאשר הפעלת מנוע רק לאחר ARM תקין |

| 7 | **אימות פקודות תנועה** | בדיקת טווח (±180° az, ±90° el), קצב (≤45 dps), מצב נוכחי |

| 8 | **דחיית פקודות לא חוקיות** | כל פקודה לא חוקית → FAULT מיידי |

| 9 | **אישור ירי** | דורש אינטרלוק דו-ערוצי (ערוץ A **וגם** ערוץ B) |

| 10 | **ניתוק torque מיידי** | בכל מצב FAULT / SAFE — ניתוק חומרתי בלי תלות בתוכנה |

| 11 | **רישום תקלות** | כל תקלה נרשמת עם: זמן, מצב, מקור, סיבה |

| 12 | **נוהל התאוששות מבוקר** | מ-FAULT ל-SAFE דורש: ניקוי תקלה + אישור גורם מוסמך |

| 13 | **Watchdog חומרתי** | IWDG עצמאי — אם ISM עצמו תקוע → reset אוטומטי → SAFE |

### מה ISM **לא** עושה

| ✗ | סיבה |

|---|------|

| לא קורא encoder מנוע | תפקיד FCC — לא קריטי לבטיחות |

| לא מחשב מסלול / PID | תפקיד Medium Integrity — שייך ל-FCC |

| לא מתקשר עם פאנל / WebApp | תוכנה לא-בטיחותית לא נוגעת ב-ISM |

| לא מזרים וידאו | תפקיד לא-בטיחותי |

| לא רץ על Linux / Jetson | Linux אינו דטרמיניסטי, לא ניתן לסרטיפיקציה/תקינות

### ממשקי ISM

| ממשק | פרוטוקול | תוכן |

|------|----------|------|

| FCC ↔ ISM | CAN bus | פקודות, אישורים, דוחות תקלה |

| ISM → מנועים | CAN + קו חומרתי | torque enable/disable |

| ISM → חומרת ירי | CAN | fire enable/inhibit |

## 2. FCC — מחשב שליטת אש

**חומרה:** NVIDIA Jetson Orin NX

**תקינה:** Medium Integrity — MIL-STD-882E

**עיקרון:** FCC הוא **גשר** בין העולם החיצוני לבין ה-ISM

### תפקידים

| # | תפקיד | פירוט |

|---|-------|-------|

| 1 | **שליחת heartbeat ל-ISM** | כל 100ms דרך CAN |

| 2 | **קריאת encoder מנוע** | קריאת מיקום az/el נוכחי מ-CAN |

| 3 | **חישוב פקודת תנועה** | PID / trajectory מ-encoder + יעד מהמפעיל |

| 4 | **שליחת פקודת תנועה ל-ISM** | ISM מאמת ומאשר |

| 5 | **קבלת stream מ-Micro300** | H.265 דרך Ethernet / RTSP |

| 6 | **שליטה על גימבל** | פקודות pan/tilt/zoom דרך MavLink |

| 7 | **העברת וידאו ל-GCS** | RTP/UDP stream |

| 8 | **שרת HTTP ל-WebApp** | REST API — מקבל פקודות מפאנל ומעביר ל-ISM |

| 9 | **שדר telemetry ל-GCS** | JSON עם מצב מערכת, az/el, מצלמה |

| 10 | **רישום אירועים** | לוג מפורט לצורך SAR evidence |

### מה FCC **לא** עושה

| ✗ | סיבה |

|---|------|

| לא מפעיל actuators (הם המנועים וחומרת הירי — כל מה שגורם לתנועה פיזית או פעולה מסוכנת) ישירות | ISM שומר על torque gating — SWR-SAFE-002 |

| לא אוכף גבולות בטיחות | אחריות ה-ISM בלבד |

| לא עוקף את ה-ISM | כל פקודת תנועה חייבת לעבור אימות ISM |

| לא מריץ watchdog | ל-ISM יש watchdog עצמאי משלו |

### ממשקי FCC

| ממשק | פרוטוקול | תוכן |

|------|----------|------|

| FCC ↔ ISM | CAN bus | heartbeat, פקודות, state ack |

| FCC ← Encoder | CAN 0x300 | מיקום az/el נוכחי |

| FCC → Motor driver | CAN 0x301 | פקודת מהירות |

| FCC ↔ Micro300 | Ethernet | H.265 RTSP + MavLink UDP |

| FCC ↔ GCS | RF / UDP | telemetry + video |

| FCC ↔ WebApp | HTTP REST :5300 | פקודות מפאנל |

---

## 3. פאנל מפעיל / GCS WebApp

**פלטפורמה:** דפדפן (Blazor) על מחשב תחנת קרקע

**תקינה:** Low Integrity — MIL-STD-882E

**עיקרון:** הפאנל **מציג ושולח בקשות בלבד** — לא קובע מדיניות בטיחות

### תפקידים

| # | תפקיד | פירוט |

|---|-------|-------|

| 1 | **הצגת מצב המערכת** | SAFE / STANDBY / ARMED / FAULT בצורה ברורה |

| 2 | **הצגת telemetry** | az/el נוכחי, מהירות, torque on/off |

| 3 | **הצגת מצב מצלמה** | stream פעיל/כבוי, frames, zoom |

| 4 | **שליחת STANDBY** | לחצן מפעיל → POST /api/standby → FCC → ISM |

| 5 | **שליחת ARM** | לחצן ARM → POST /api/arm → FCC → ISM |

| 6 | **שליחת DISARM / SAFE חירום** | לחצן בולט → POST /api/disarm → FCC → ISM |

| 7 | **שליחת יעד תנועה** | az/el/rate → POST /api/move → FCC → מנוע |

| 8 | **שליחת פקודות גימבל** | pan/tilt/zoom → POST /api/gimbal → FCC → Micro300 |

| 9 | **אישור כפול לירי** | שני לחצנים נפרדים לאישור → POST /api/fire → FCC → ISM |

| 10 | **בקשת התאוששות** | אחרי FAULT → אישור מפעיל → POST /api/recovery |

### מה הפאנל **לא** עושה

| ✗ | סיבה |

|---|------|

| לא מדבר עם ISM ישירות | ISM קריטי לבטיחות — כל פקודה דרך FCC בלבד |

| לא מדבר עם Micro300 ישירות | ממשק המצלמה הוא באחריות FCC |

| לא אוכף בטיחות | הבטיחות היא אחריות ISM בלבד |

| לא מניח מצב ISM | תמיד קורא status מ-FCC — לא מנחש |

| לא מחזיק state פנימי | המצב האמיתי נמצא ב-ISM, לא בפאנל |

### ממשקי פאנל

| ממשק | פרוטוקול | תוכן |

|------|----------|------|

| WebApp → FCC | HTTP POST :5300 | פקודות מפעיל |

| WebApp ← FCC | HTTP GET :5300 | status JSON |

---

## 4. זרימת פקודה — דוגמה מלאה

```

מפעיל לוחץ ARM

│

▼

WebApp (Low)

POST /api/arm

│ HTTP

▼

FCC (Medium)

מאמת שיש heartbeat תקין עם ISM

בונה CAN frame 0x101

│ CAN

▼

ISM (High)

בודק: האם מצב = STANDBY?

כן → מעביר ל-ARMED

→ מפעיל torque

→ שולח STATE_ACK

│ CAN

▼

FCC מקבל ACK

מעדכן status

│ HTTP

▼

WebApp מציג: ARMED 🟠

*אלפו סיסטמס אינטרנשיונל — צוות תוכנה RDS — יוני 2026*

*ממתין לאישור מנהל*